Техническая спецификация закупаемых товаров

| Вид закупки | Система прожекторного освещения. |
| --- | --- |
| Структурное подразделение (Заказчик) | Департамент стратегии и развития инфраструктуры. |
| Планируемая сумма закупа (без учета НДС) |  |
| Наименование товара | Система прожекторного освещения. |
| Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик | 1. Общие положения Замена прожекторного освещения. 2. Характеристики поля Общая длина – 108 м, ширина – 70 м. Игровое поле – 105 × 68 м. Покрытие – искусственный газон. 3. Система освещения Существующие мачты: количество – 4 шт., высота – 11 метров, расположены по периметру поля. Требуется замена светодиодных прожекторов и подключение системы. Осветительные приборы: светодиодные прожекторы высокой мощности. Основные характеристики прожекторов Мощность одного прожектора: не менее 1000 Вт. Световой поток: не менее 120 000 Лм. Энергоэффективность: не менее 120 Лм/Вт. Цветовая температура: от 5000 до 5700 К (белый нейтральный свет). Индекс цветопередачи (CRI): не ниже 80. Класс защиты: не ниже IP65. Срок службы светодиодов: не менее 50 000 часов. Материал корпуса: алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием. Диапазон рабочих температур: от -30 °С до +50 °С. Питание: 220–240 В, 50 Гц. Монтаж: регулируемые кронштейны для установки на мачты. Дополнительно: Распределительные коробки IP54 – полный комплект. Щиты: щит управления – 1 шт., распределительные щиты – 4 шт. Кабельно-проводниковая продукция: – АВБШВ 5×50 – около 450 м; – ВВГ-Пнг(А) 3×2,5 – около 300 м; – КВВГЭнг(А) 4×2,5 – около 400 м. Металлорукав и гофротрубы для прокладки кабеля. Расходные материалы (кронштейны, крепёж, болты, хомуты) – полный комплект. 4. Режимы освещения Прожекторная система должна обеспечивать освещённость не менее 450 люкс (Eh). 5. Требования к управлению и электроснабжению Управление: автоматизированное, через дистанционный пульт. Замена системы прожекторного освещения и кабельной продукции на мачтах. Защита от перегрева и перепадов напряжения. Щит управления и распределительные щиты – в составе поставки. 6. Монтаж и эксплуатация Поставщик выполняет полный комплекс работ: – монтаж кабельных линий в траншеях; – монтаж управляющего кабеля в трубах; – монтаж распределительных коробок; – монтаж щитов; – изготовление металлокаркасов для установки прожекторов на мачтах; – сварочные работы по креплению металлокаркасов и прожекторов; – монтаж прожекторов на мачты; – сварочные работы для крепления прожекторов; – пусконаладочные работы. Устройство траншей глубиной 700 мм (при необходимости замены кабельных линий). Проведение замеров освещённости сертифицированным оборудованием и оформление акта. Обеспечение условий для безопасной эксплуатации системы. |
| Кол-во | Согласно светотехническому проекту. |
| Год выпуска | Не ранее 2024 года |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 месяцев со дня подписания накладной и акта выполненных работ |
| Сроки поставки | 90 календарных дней со дня подписания договора. |
| Требование к поставщику (при необходимости) | Лицензия, сертификаты, аттестаты на выполнение данных видов работ. Наличие опыта работы в области спортивной инфраструктуры, соответствующим международным стандартам не менее 3-х лет. |
| Эскиз (фото) (при необходимости) | По запросу заказчика |
| Место поставки | Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Барлыбека Сырттанова, 56а. |
| Иные требования | Всё оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Год выпуска не ранее 2024 года. Сертификаты качества производителя (CE, ISO или эквивалент). Инструкции на русском языке. Поставка в комплекте с документацией и актом замеров освещённости. Проверка фактической освещённости после пусконаладки Настройка по реперным точкам согласно светотехническому проекту. Светотехнический расчет: - соответствие требуемым уровням освещённости (лк); - равномерность освещения; - корректность выбранного оборудования; - пригодность решения для реализации на объекте. Прожекторы LED – на каждую мачту, согласно светотехническому проекту. Комплект оборудования для управления и резервного питания. Кабельно-проводниковая продукция, кронштейны, монтажные материалы – полный комплект. Услуга проведения комплекса работ по поставке и замене светодиодных прожекторов с заданными оптическими и электрическими параметрами должна включать в себя все риски и полный контроль качества. Надзор за монтажниками, исключения ошибок при сборке, технические консультации, техническое сопровождение установки, пусконаладочные работы, тестовый запуск, настройку оборудования согласно требованиям производителя, обеспечения соблюдения стандартов безопасности, подписание актов, предоставления исполнительных схем, проведение контрольных замеров освещённости сертифицированным измерительным оборудованием с оформлением официального акта и, сохранения заводской гарантии. |