Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

| Наименование закупки | Обслуживание бассейна |
| --- | --- |
| Структурное подразделение (Заказчик) | СТБ Талгар ул. Сыртанова 56 А |
| Планируемая сумма услуг (хим. препараты, реагенты и расходные материалы) без НДС | 2 592 000 |
| Наименование работ/услуг | Обслуживание бассейна |
| Описание работ/услуг | Еженедельное обслуживание бассейна, не менее одного раза в неделю: чистка дна и стен, пополнение емкости химией, выполнение анализов воды и бассейна (Cl, pH) |
| Основные требования к работам/услугам | Оказание услуг по еженедельному сервисному обслуживанию бассейна |
| Объем услуг/работ | - Очистка дна и стен бассейна водным пылесосом - Промывка фильтров бассейна - Поверка и очистка пред. фильтров насосного оборудования - Замер уровня Cl(свободного и связанного), уровня Ph - Добавление необходимой «химии» - Шоковое хлорирование (ударная дезинфекция) воды при необходимости - Контроль уровня воды - Проверка состояния шланговой арматуры и клапанов - Проверка технического состояния основного оборудования - Проверка кранов и клапанов на наличие посторонних предметов в системе рециркуляции воды - Проверка трубопровода и оборудования фильтрации на наличие течей - Контроль и проверка насосного оборудования и электрооборудования - Проверка пультов управления фильтрацией и всех установленных датчиков на работоспособность, отсутствие коррозии - Тестовый запуск/проверка корректности работы систем водоснабжения и водоподготовки бассейна, при сливе/ наполнении водой |
| Разрешительные документы | Свидетельство о государственной регистрации ИП и копию удостоверение личности. |
| Гарантийный срок (в месяцах) | на момент оказания услуг |
| Сроки оказания работ/услуг | до 31 декабря с возможностью пролонгации на два месяца |
| Место оказания работ/услуг | г. Талгар, ул.Сыртанова 56 А, СТБ |
| Иные требования | Держать бассейн в чистоте. |